综合布线竞赛采购清单及参数

| 网络布线竞赛项目采购清单(附件二) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参考品牌 | 类型 | 参数 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 福禄克铜缆测试仪 | DTX1800 CableAnalyzer(套装) | DTX-1800 外部串扰分析套件包括：两个 DTX-AXTLK1 通信模块、Windows 版 DTX AxTalk Analyzer™ 软件、两个 Cat 6A /EA 级永久链路适配器（DTX-PLA002S）、针对外部串扰测量优化过的两个通道适配器、500 MHz (DTX-CHA001AS)、两个链路端接器（DTX-AXTERM）和两个 RJ45 到 RJ45 耦合器。 本套件中的所有工具都单独装在一个便携包内。 | 1套 |  |  | 1、在 9 秒内完成 Cat 6 自动测试超出了 Cat 5e/6 和 E/D/F 类的规格要求 2、通过 UL 独立验证是否符合 ISO IV 级和建议的 TIA IIIe 级准确性要求 3、光纤模块只需按一下按钮即可在铜缆和光纤之间切换 使用 3、LinkWare 报告软件分析测试结果并创建专业的测试报告 |
| 2 | 福禄克光纤测试模块 光纤损耗测试工具包 | 福禄克(单模)光纤模块 标配光纤测试跳线 | DTX-SFM2/MFM2/EFM2福禄克（单模）光纤模块 标准DTX 1800 专用 | 1对 |  |  | 带有 DTX CableAnalyzer™ 符合环型通量 (EF) 的有效单模光纤测试 带有板载模块和 EF 测试参考线最紧凑实用的 EF 解决方案 12 秒自动测试 — 对两根光纤的两个波长进行损耗测量，光学损耗预算计算，以及“通过/失败”结果 使用 LinkWare™ 软件快速记录符合 EF 的测试结果 连通性和极性验证简单 板载可视化故障定位器 (VFL) 可确定光纤位置和断开位置 |
| 3 | 福禄克测试仪测试接头 | 福禄克铜缆测试模块模块（链路式） | DTX-CHA002 两个 Cat 6A /EA 级永久链路适配器（DTX-PLA002S） | 1对 |  |  |  |
| 4 | 光纤熔接机电极 | 藤仓熔接机电极 | 藤仓60s\80s光纤熔接机标配电极 | 2对 |  |  |  |

一、产品清单：

二、技术指标：

- 测试线缆类型

  - 数据电缆：综合布线用屏蔽和非屏蔽双绞线(STP，FTP，SSTP和UTP)

  - 同轴电缆：50/75/93/120欧姆，基带和CATV

  - 光缆：单模/ (一级测试9μm,50μm,62.5μm,200μm，二级测试9μm,50μm,62.5μm)

- 测试接口适配器

  - TIA 3类、4类、5类、超5类、6类、和7类：电缆100Ω，RJ-45插头/插座，7类（TERA选配）

  - ISO/IEC C 级和 D 级：电缆100Ω和120Ω，RJ-45插头/插座

  - ISO/ IEC E 级，100W ISO/ IEC F 级：电缆100Ω，RJ-45插头/插座

  - 6A类/EA级 永久链路适配器插头类型：屏蔽/非屏蔽双绞线，TIA 3类、4类、5类、超5类和6类，以及ISO/IEC C级、D级和E级永久链路，高精度、高可重复性，可认证兼容互换型RJ-45插头，符合标准要求，(默配)

  - 6A类/EA级 通道适配器插头类型：屏蔽和非屏蔽双绞线，TIA 3类、4类、5类、超5类和6A类，以及ISO/IEC C级、D级和EA级通道，RJ-45插座，(默配)

  - Fa通道适配器类型：Tera插座，(选)

  - Fa级永久链路适配器类型：Tera插头，(选)

  - Cat5e/Cat6/Cat6A/Ea/F/7A电缆测试适配器：LABA通用型8针适配器，(选)

  - 支持同轴电缆接口: 通用F型接口，(选)

  - 光源输出接口：SC，位于单模模块上

  - 光功率计接口：SC，可拆卸清洗， (接口可更换)

- 测试标准

  - TIA568-C.2标准：3、4、5、5e、6、 6A

  - TIA/EIA-568B标准：3类和超5类

  - TIA/EIA-568A TSB67 5类(CH/BL)

  - TIA TSB-95标准：5类(1000BASE-T 和BL)

  - TIA/EIA-568C.2-1标准：6类

  - TIA/EIA-568C.2标准：超5类、6类跳线(0.5-20米)。

  - TIA/EIA-568C.2标准：超5类、6类电缆和跳线(0.5-20米)、插座，

  - TIA/EIA-568C.2标准：6A类电缆和跳线(0.5-20米)、插座，

  - TIA1005 标准：综合布线工业以太网标准

  - TIA TSB155 CH/PL标准 万兆外部串扰，

  - TIA/EIA-568C 水平光纤(多模、单模)

  - TIA/EIA-568C骨干光纤(多模、单模、单模ISP、单模OSP)

  - ISO/IEC 11801标准：C级、D级/超五类和E级和PL max(C级、D级和E级)

  - ISO/IEC 11801标准：D级(1995),五类

  - ISO/IEC 11801标准：Ea、Fa级

  - ISO/IEC 11801标准：0.5-20米D/E跳线

  - ISO/IEC 11801标准：0.5-20米Ea/Fa跳线

  - ISO TR24750 CH/PL标准：万兆外部串扰

  - ISO/IEC 11801标准：通用光纤链路

  - EN 50173标准：C级、D级、E/Ea 级

  - EN 50173标准：F/Fa级，

  - ANSI TP-PMD

  - QMB3TU、10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T

  - 同轴标准：CATV、10BASE-2、10BASE-5

  - ZugBus-Zug、ZugBus-Wagen、Profine

  - PoE 2-Pair Cat5e/Cat6

  - IEEE 802.5 (屏蔽线，IBM 1型，150W)令牌环，4Mbps和16Mbps

  - GB50312-2007标准：3类、5类、超5类、6类 CH/PL

  - GB50312-2007标准：F类(7类)CH/PL，

- 支持的电缆链路测试指标(通道/永久链路)：

  - 接线图(线序图)Wire Map

  - (环路)电阻Resistance

  - 阻抗Impedance

  - 长度Length

  - 传输时延Propagation Delay

  - 时延偏离Delay Skew

  - 插入损耗Insertion Lose/衰减Attenuation

  - 回波损耗RL(@主机、@远端)

  - 近端串扰NEXT (@主机、@远端)

  - 综合近端串扰PS NEXT (@主机、@远端)

  - 衰减近端串扰比ACR-N (@主机、@远端)

  - 综合衰减近端串扰比PS ACR-N (@主机、@远端)

  - 衰减远端串扰比ACR-F (@主机、@远端)

  - 综合衰减远端串扰比PS ACR-F (@主机、@远端)

  - 线缆平衡性测试 balance measurements (@主机、@远端)

  - 线缆POE测试 (@主机、@远端)

  - 注：标准不同测试的参数种类也不同。使用永久链路或通道适配器(默配，Cat6A及以下)

- 支持的跳线测试指标：

  - Wire Map接线图(线序图)

  - Resistance(环路)电阻

  - Length长度

  - Propagation Delay传输时延

  - Delay Skew 时延偏离

  - RL 回波损耗

  - NEXT 近端串扰

  - 注：使用跳线测试适配器(选)

- 支持外部串扰测试指标：

  - ANEXT 外部近端串扰

  - AFEXT 外部远端串扰

  - PS ANEXT综合外部近端串扰(Power Sum ANEXT)

  - PS AACR-F 综合外部衰减远端串扰比(Power Sum AACR-F)

  - Average limits 外部串扰均值

- 支持光纤一级测试(Tier 1,OLTS)指标：

  - 衰减、长度、双向、双波长，(单/多模)

  - 支持A、B、C三种测试方法

- 仪器频率范围：1-1000 MHz

- 完整的双向6A类双绞线链路自动测试时间：10秒

- 数据存储：以全图形的方式管理最多 12,000 个测试结果

- 仪器基线精度：五级以上精度，符合推荐的ISO（IECWG9标准IEC61935-1）Level V达到1000MHZ的准确性要求

- 精度认证：ETL

- 支持测试长度范围：800m---单端测试；150m---双端测试(主机与远端)

- 分辨率：0.1 m---单端测试；0.1 m---双端测试(主机与远端)

- 时延偏离Delay Skew精度：±1ns

- 时延偏离Delay Skew解析精度：± (2 ns + 2 %)；0 ns 至 750 ns，± (2 ns + 4 %)；750 ns 至 4000 ns单端测试，± (2 ns + 2 %)带远端

- 音频发声器提供四种不同音调，支持网线、电话线及裸线

光缆测试单模模块投标技术规范

    - 采用模块化设计，可配合电缆性能分析仪表一起使用，配置方便，使用灵活；

    - 提供对单模光缆链路进行损耗、长度、极性测试。

    - 能够按照TIA/EIA、ISO、IEEE等国际标准化组织制定的光缆链路系统标准或应用标准在12秒种同时对双条单模光缆链路进行双波长（单模：1310nm、1550nm），双方向认证测试。

    - 模块集成可视化故障定位功能，可对许多近距离光缆的故障进行定痊，并可验证光缆链路的连通性和极性。

    - 模块提供的连接器类型：SC。

    - 要求光源类型及额定波长：

      - 单模模块：1310nm FP Laser和1550nm FP Laser

    - 要求光源功率：

      - 单模光源：≥－7dBm

    - 测量光纤长度范围：DTX-SFM：≤ 10,000 米（9 μ m 单模光缆）

    - 要求光功率计类型：InGaAs探测器

    - 要求功率测量范围：0至－60dBm（1310nm和1550nm），0至－52dBm（850nm）

    - 模块外形尺寸为：106mm×76mm×28mm，重量为：0.14kg。

支持多模光缆测试模块投标技术规范

    - 采用模块化设计，可配合电缆性能分析仪表一起使用，配置方便，使用灵活；

    - 提供对多模光缆链路进行损耗、长度、极性测试。

    - 能够按照TIA/EIA、ISO、IEEE等国际标准化组织制定的光缆链路系统标准或应用标准在12秒种同时对双条多模光缆链路进行双波长（多模：850nm、1300nm），双方向认证测试。

    - 模块集成可视化故障定位功能，可对许多近距离光缆的故障进行定痊，并可验证光缆链路的连通性和极性。

    - 模块提供的连接器类型：SC。

    - 要求光源类型及额定波长：

      - 多模模块：850nm LED和1300nm LED

    - 要求光源功率：

      - 多模光源：≥－20dBm

    - 测量光纤长度范围：DTX-MSM：≤ 5,000 米（62.5μm 与 50μm光缆）

    - 要求光功率计类型：InGaAs探测器

    - 要求功率测量范围：0至－60dBm（1310nm和1550nm），0至－52dBm（850nm）

    - 模块外形尺寸为：106mm×76mm×28mm，重量为：0.14kg。

- 商务要求：
1、供应商提供的所有产品必须为原装正品，否则不予选择。
2、为保证产品质量与售后服务，供应商提供的所有产品必须为全新的原装正品，保修二年.上门培训

- 本次采购限额采购，超过上限价格为无效报价。所有产品的运输、安装、调试以及实施过程中发生的一切费用等须包含在报价中，不得中标后再行议价，凡中标后再行议价者，采购人有权中止合同，并保留投诉及索赔的权利。
4、技术参数及规格要求严格按照提供设备技术参数，对这些关键技术参数和功能有任何偏离的将导致废标。5、产品必须为免费联保，并承诺在保修期内提供24小时电话服务，否则不予考虑。

- 本次采购最高限额138000元。

- 投标单位必须具有以上物品的经营资质。
7、服务要求：
1)投标商必须于中标后五个工作日内提供货物，违者视为弃标。
2)供应商要投标时请列明品牌、型号、单价等，以方便录入固定资产，不按规定投标者当废标处理，不予选择。
3)设备在安装、调试过程派专业工程师培训指导，确保可正常使用，并提供长期技术支持。

- 投标书请在10月8日下午3点到学校办公2室现场开标。

- 联系电话：13612231078罗老师  15875681210叶老师